PHP in MySQL z uporabo Bootstrap-a

Izdelajte spletno aplikacijo z uporabo PHP skriptnega jezika in MySQL zbirke podatkov. Za oblikovanje uporabite ogrodje Bootstrap. Primer aplikacije lahko najdete tukaj.

Vso vsebino oblikujte z bootstrap komponento panel, ki vsebuje dela panel-heading in panel-body. Vsak panel je oblikovan z razredom panel-info.

Slika 1: Začetna stran aplikacije

Slika 2: Meni aplikacije

Izdelajte meni z naslednjimi izbirami:

- Domov

- Upravljanje:

  - Vnos podatkov

  - Spreminjanje podatkov

  - Brisanje podatkov

- Izpis

Meni Upravljanje omogoča vnos podatkov ter njihovo spreminjanje (tudi brisanje). Za meni uporabite bootstrap komponento Tabs, ki je del komponente Navs. Več o komponenti lahko najdete tukaj.

Slika 3: Vnos podatkov

Slika 4: Spreminjanje podatkov

Slika 5: Brisanje podatkov

Za upravljanje s podatki (vnos, spreminjanje in brisanje) uporabimo komponento form-group, ki vsebuje oznako (label, razred control-label) in vnosno polje (input, razred form-control). Primer:

<div class="form-group">

<label class="control-label col-sm-2" for="ime">Ime:</label>

<div class="col-sm-3">

<input class="form-control" name="ime" placeholder="Vnesite ime" type="text" />

</div>

</div>

V meniju Izpis prikažemo podatke iz tabele dijaki. Tabela vsebuje ID dijaka, Ime, Priimek in Leto rojstva. Za oblikovanje tabele uporabite razrede table, table-bordered in table-hover. Naslovno vrstico tabele posebej oblikujte: style="background-color: #337AB7; color: white".

Slika 6: Izpis podatkov

Izdelava menija v PHP-ju

Meni v PHP-ju izdelamo s pomočjo spremenljivke meni, ki predstavlja izbiro v meniju. Vrednost spremenljivke določimo v URL naslovu povezave (npr. ukaz: <A HREF='index.php?meni=1'>). Prikaz vsebine je odvisen od vrednosti spremenljivke meni, kar izvedemo s pomočjo zanke switch – case:

switch ($_GET["meni"])

{

default:

{

domov();

break;

}

case 1:

{

//Vnos

vnos($server);

break;

}

case 2:

{

//Spreminjanje podatkov

spremeni($server);

break;

}

case 3:

{

//Brisanje podatkov

brisanje($server);

break;

}

case 4:

{

//Izpis

izpis($server);

break;

}

}

Vrednost spremenljivke meni preberemo z ukazom $_GET["meni"].

MySQL podatkovna zbirka

Privzeto ime MySQL strežnika je 193.2.42.18. Za dostop do zbirke podatkov redovalnica uporabimo naslednje podatke: uporabniško ime – remoteuser, geslo – Mavrica2016!. Zbirka podatkov redovalnica vsebuje samo eno tabelo – dijaki. Struktura tabele dijaki:

Slika 7: Struktura tabele dijaki

Prijavni obrazec

V desnem stolpcu aplikacije izdelajte prijavni obrazec, s katerim se prijavimo za dostop do podatkovnega strežnika. Ta vsebuje uporabniško ime in geslo.

Slika 8: Prijavni obrazec

Po prijavi se prikaže izbira podatkovnega strežnika.

Slika 9: Izbira podatkovnega strežnika

Ko izberemo podatkovni strežnik, se aplikacija poskuša povezati z njim. Uspešnost povezave se prikaže z ustreznim obvestilom in ustrezno sliko.

Slika 10: Stanje podatkovnega strežnika (povezave)

Oblikovanje gumbov

Vsi gumbi v aplikaciji so oblikovani z razredoma btn in btn-primary.